Nolikuma pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde SIA “Alūksnes enerģija”

vajadzībām 2024./2025.gada apkures sezonai”

Ident. Nr. 1-5/3/2022/1-40/2024-7

| Mēnesis | Prognozētais saražotais siltumenerģijas apjoms, MWh | Prognozētais kurināmās šķeldas apjoms, berm3 (pieņemot patēriņu 1.5 berm3/1MWh) |
| --- | --- | --- |
| Jūlijs, 2024 | 580 | 870 |
| Augusts, 2024 | 580 | 870 |
| Septembris, 2024 | 800 | 1200 |
| Oktobris, 2024 | 2100 | 3150 |
| Novembris, 2024 | 3000 | 4500 |
| Decembris, 2024 | 3800 | 5700 |
| Janvāris, 2025 | 3900 | 5850 |
| Februāris, 2025 | 3400 | 5100 |
| Marts, 2025 | 3200 | 4800 |
| Aprīlis, 2025 | 2300 | 3450 |
| Maijs, 2025 | 1000 | 1500 |
| Jūnijs, 2025 | 580 | 870 |
| KOPĀ | 25240 | 37860 |
| Prognozētais perioda kopējais piegādes apjoms var mainīties +/- 20% robežās. |  |  |
| Uzstādīto katlu efektivitāte, Ƴ, % | 80-85% |  |
| Koku sugas | Visas, bet skuju koks ne vairāk kā 20% |  |
| Koksnes šķeldas prasības |  |  |
| Biezums (mm) | 5-20 |  |
| Platums (mm) | 4-50 |  |
| Garums (mm) | 10-100 |  |
| Mitruma pakāpe | Līdz 35-55% |  |
| Pieļaujamie piejaukumi |  |  |
| Miza | Līdz 10% |  |
| Trupe | Līdz 1% |  |
| Skaidas | Līdz 5% |  |
| Pelnu saturs | Ne vairāk kā 5% |  |
| Aizliegts saturēt | Akmens, smilts, ledus, metāla u.c. svešķermeņi |  |
| Piegādes adrese | Parka iela 2C, Alūksne |  |
| Papildus prasības un nosacījumi |  |  |
| 1. | Piegādātājam jāveic šķeldas uzkrājums SIA “Alūksnes enerģija” laukumā (Parka iela 2C, Alūksne) vismaz 2500 ber.m3 apjomā līdz 2024.gada 30.septembrim. |  |
| 2. | Koksnes izcelsme Eiropas Savienība. |  |

Nolikuma pielikums Nr.2

Pieteikums piedāvājuma iesniegšanai cenu aptaujā

“Koksnes šķeldas piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2024./2025.gada apkures sezonai”

Nr. 1-5/3/2022/1-40/2024-7

| Informācija par pretendentu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |  |  |  |
| Finanšu rekvizīti |  |  |  |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |  |  |
| Bankas kods: |  |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu cenu aptaujas procesā |  |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |  |

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

- piesaka savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu šajā cenu aptaujā, identifikācijas                                    Nr. 1-5/3/2022/1-40/2024-7

- ir iepazinies un piekrīt cenu aptaujas noteikumiem, tehniskās specifikācijas prasībām, piegādes līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot.

- Piegādātāja rīcībā ir nepieciešamais tehniskais nodrošinājums un resursi piegāžu nepārtrauktai nodrošināšanai – kurināmās šķeldas resursu savākšanai, nepieciešamajai pārstrādei un tehniskajā specifikācijai atbilstošas kurināmās šķeldas piegādei siltuma avotā Parka ielā 2C, Alūksnē.

- Piedāvājums ir spēkā līdz ________________

- piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2024./2025.gada apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2024-7

| Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prognozētais aptuvenais šķeldas apjoms MWh |  |  | Cena par 1 MWh (EUR/MWh) (bez PVN): |
| Jūlijs, 2024 Augusts, 2024 Septembris, 2024 Oktobris, 2024 Novembris, 2024 Decembris, 2024 Janvāris, 2025 Februāris, 2025 Marts, 2025 Aprīlis, 2025 Maijs, 2025 Jūnijs, 2025 |  | 580 580 800 2100 3000 3800 3900 3400 3200 2300 1000 580 |  |

Apliecinām un apstiprinām, ka piekrītam Cenu aptaujas (Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2024-7) noteikumiem un prasībām un piegādāsim koksnes šķeldu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1).

Apliecinām, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar nepārtrauktu koksnes šķeldas piegāžu izpildi SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2024./2025.gada apkures sezonai, tajā skaitā saprātīgi paredzamie finanšu un tehniskie riski.

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.4

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2024./2025.gada apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2024-7

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

2. Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023.g.) un 2024.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze par līdzvērtīga apjoma un tehniskai specifikācijai atbilstošas šķeldas kurināmā piegādi siltumenerģijas ražošanas uzņēmumam/iem:

| Piegādātās šķeldas daudzums (ber m3 vai MWh) un piegādes periods | Līguma izpildes (šķeldas piegādes) vieta | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par apliecinājumā ietvertās informācijas patiesumu.

Datums: ______________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts

Nolikuma pielikums Nr.5

Jautājumi šķeldas piegādātājam

cenu aptaujai “Koksnes šķeldas piegāde

SIA “Alūksnes enerģija” vajadzībām 2024./2025.gada apkures sezonai”

Identifikācijas Nr. 1-5/3/2022/1-40/2024-7

Uzņēmums___________________________________

Nosaukums, reģistrācijas Nr.

|  | Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uzņēmuma pamatdarbības veids? |  |
| 2. | Cik gadus darbojaties šķeldas ražošanas jomā? |  |
| 3. | Cik gadus nodarbojaties ar šķeldas piegādi? |  |
| 4. | Vai paši veicat: - mežizstrādi - šķeldošanu - transportēšanu? | Jā/Nē ______________ ______________ ______________ |
| 5. | Cik lielu apjomu šķeldas piegādājat klientiem gadā (ber m3) |  |
| 6. | Vai izstrādājas privātus mežus (tais skaitā savus) vai valsts? Kādā proporcijā? |  |
| 7. | Kādā teritorijā strādājat? |  |
| 8. | Kāda tehnika ir īpašumā un kādā skaitā? - traktori - šķeldotāji (kāda ir jauda) - kravas mašīnas (kāda lieluma) |  |
| 9. | Vai tehniku nomājat un kādu? |  |
| 10. | Vai ir šķeldas un/vai šķeldojamā kokmateriāla noliktava? Ja ir: - cik tālu no piegādes vietas? - kāds krājumu apjoms regulāri glabājas noliktavā? |  |
| 11. | Cik lielam klientu skaitam piegādājas šķeldu? |  |
| 12. | No kā pamatā gūstat šķeldas masu (zari, malka, celmi u.c.)? |  |
| 13. | Maksimāli iespējamais piegādes apjoms diennaktī, nedēļā, mēnesī? |  |
| 14. | Cita informācija, kuru uzskatāt par nepieciešamu paziņot. |  |

Datums__________________

______________________________________________________________________

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts